CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CARBON

Giá carbon, đặc biệt trong các thị trường như EU Emissions Trading System (EU ETS) chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhóm yếu tố đan xen. Trong các hệ thống như EU ETS, giá carbon về bản chất được quyết định bởi cân bằng giữa cung allowance (do chính sách đặt ra) và cầu allowance (phụ thuộc vào mức phát thải thực tế).

- Giá năng lượng và chuyển đổi nhiên liệu:

Giá năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến giá carbon thông qua việc chuyển đổi nhiên liệu, điều này làm thay đổi nhu cầu về giấy phép phát thải. Khi giá khí đốt tự nhiên tăng, các nhà máy điện chuyển sang sử dụng than đá gây ô nhiễm nhiều hơn, làm tăng nhu cầu về tín chỉ carbon và đẩy giá carbon lên cao. Ngược lại, chi phí năng lượng cao có thể buộc các ngành công nghiệp phải giảm sản lượng, làm giảm lượng khí thải và giảm nhu cầu về carbon.

Than (coal) và khí tự nhiên (gas) có tác động mạnh nhất:

- Khi giá khí tăng -> điện chuyển sang dùng than nhiều hơn -> phát thải tăng -> giá CO₂ tăng

- Khi giá than tăng -> giảm sử dụng than -> giá CO₂ giảm

- Đây là cơ chế “fuel switching” (chuyển đổi nhiên liệu).

- Yếu tố chính sách & quy định

Các quyết định về cách thiết kế, siết chặt hay điều chỉnh thị trường carbon có thể làm giá thay đổi nhanh chóng. Giá carbon không chỉ phụ thuộc cung & cầu hiện tại mà còn phụ thuộc vào cách nhà quản lý định hình thị trường trong tương lai.

- Trần phát thải (cap) và lộ trình giảm: Đây là việc quy định tổng lượng phát thải cho phép và tốc độ giảm theo thời gian. Nếu lộ trình giảm càng nhanh (tức là siết chặt hơn), thị trường sẽ kỳ vọng thiếu hụt allowance trong tương lai -> giá carbon có xu hướng tăng.

- Quỹ dự trữ ổn định thị trường (Market Stability Reserve - MSR): trong hệ thống EU ETS, nó hoạt động như một công cụ ổn định nguồn cung bằng cách hấp thụ lượng hạn ngạch dư thừa và giải phóng chúng trong thời kỳ thị trường thắt chặt. Việc sửa đổi tỷ lệ rút vốn của MSR có thể tác động lớn đến sự cân bằng cung cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến giá carbon.

- Phân bổ miễn phí và điều chỉnh biên giới carbon (CBAM): Quy định về phân bổ miễn phí ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp. Khi giảm cấp miễn phí, doanh nghiệp phải mua thêm carbon -> làm tăng cầu và đẩy giá lên. CBAM áp chi phí carbon lên hàng nhập khẩu nhằm tránh “rò rỉ carbon”, đồng thời tác động đến cả nhu cầu trong nước và thương mại quốc tế.

- Các diễn biến chính trị và pháp lý: Các quyết định như sửa luật, bỏ phiếu, hoặc phán quyết của tòa án có thể thay đổi kỳ vọng thị trường. Ngay cả việc trì hoãn hoặc tranh chấp pháp lý cũng có thể khiến giá biến động.

- Tính minh bạch và báo cáo: Các cập nhật từ cơ quan quản lý, việc công bố dữ liệu phát thải và báo cáo của nhà điều hành hệ thống cung cấp tín hiệu về việc thị trường đang thắt chặt hay nới lỏng hơn dự kiến.

- Kỳ vọng thị trường về chính sách tương lai: Giá carbon không chỉ phản ánh hiện tại mà còn phản ánh dự đoán của thị trường về các thay đổi chính sách trong tương lai, nên thường phản ứng sớm trước khi chính sách thực sự có hiệu lực.

- Năng lượng tái tạo và Thời tiết:

Sản lượng từ năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, thủy điện) có ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Khi sản lượng tái tạo cao, nhu cầu phát điện từ than và khí giảm, kéo theo giảm phát thải và giá carbon.

Ngược lại, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến nhu cầu: mùa đông lạnh giá (tăng nhu cầu sưởi) hoặc mùa hè nóng bức (tăng nhu cầu làm mát) làm tăng lượng khí thải và đẩy giá lên cao.

- Yếu tố tài chính và đầu cơ:

Do allowance (như EUA) được giao dịch như một tài sản tài chính, dòng vốn đầu tư và hoạt động đầu cơ có thể tạo ra biến động giá trong ngắn hạn. Kỳ vọng thị trường, hành vi giao dịch và mức độ thanh khoản đều ảnh hưởng đến diễn biến giá, đặc biệt là thông qua dòng vốn đầu cơ từ các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các yếu tố này thường chỉ có tác động tạm thời và không bền vững nếu không đi kèm với thay đổi trong các yếu tố cơ bản như cung & cầu hay giá năng lượng.

- Các yếu tố kinh tế vĩ mô và chu kỳ kinh tế:

Khi kinh tế tăng trưởng (GDP tăng), Mức độ sản xuất công nghiệp (ví dụ: trong ngành thép, xi măng) và tiêu dùng điện tăng, buộc hệ thống phải phát điện nhiều hơn, kéo theo phát thải và nhu cầu EUA tăng, từ đó đẩy giá carbon lên.

Trong giai đoạn suy thoái hoặc nhu cầu yếu (như COVID), phát thải giảm, thị trường dư allowance và giá carbon giảm. Do đó, giá carbon có xu hướng đi cùng chu kỳ kinh tế.

- Yếu tố chính trị & địa chính trị

Các yếu tố địa chính trị có thể tạo ra biến động mạnh, đặc biệt trong ngắn hạn. Khủng hoảng năng lượng hoặc gián đoạn nguồn cung (ví dụ xung đột quốc tế, xung đột thương mại, v.v.) có thể buộc hệ thống quay lại sử dụng nhiên liệu phát thải cao như than, từ đó làm tăng nhu cầu carbon.

Ngoài ra, thay đổi chính phủ hoặc định hướng chính sách khí hậu có thể làm thay đổi kỳ vọng thị trường, trong khi các xung đột thương mại có thể ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp và gián tiếp tác động đến cầu carbon.

Tài liệu tham khảo:

https://montel.energy/resources/blog/what-factors-influence-carbon-prices-in-energy-markets

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261921012162